Republika Srbija

Broj izveštaja – Datum:19.05.2021.g		 Zavod za javno zdravlje Pirot

Izveštaj br:4/D-2021.		18300 Pirot, ul.Kej b.b

Tel/Fax: 010/343-994

E-mail: zzzzpi@mts.rs

Web: www.zzjzpirot.org.rs

IZVEŠTAJ

I MIŠLJENJE O kvalitetU vazduha iz IMISIJE

APRIL 2021

- Naziv korisnika:

Opština dimitrovgrad

- Sedište korisnika:

Dimitrovgrad, ul.Balkanska br.2

- Mesto uzorkovanja:

Centar za kulturu, Trg dr.Zorana Đinđića br. 2

- Vrsta uzorka:

Vazduh, padavine

- Vrsta ispitivanja:

Aerozagađenje, hemijske analize

- Vreme uzorkovanja za vazduh:

24.časovno uzorkovanje

- Period uzorkovanja za vazduh:

01-30.04.2021.god

- Period uzorkovanja za padavine

02.04.2021 - 05.05.2021

Merno mesto: Centar za kulturu, Trg dr.Zorana Đinđića br. 2 Koordinate mernog mesta:43°01571N i 22°77850E PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA. Naziv podnosioca zahteva: Opština Dimitrovgrad; Adresa: Trg dr.Zorana Đinđića br. 2. Tel:; Fax:; Broj zahteva/ ugovgora: 400-944/2020-16 od 29.10.2020.god.

| REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA VAZDUHA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum uzorkovanja | Parametar SO2(µg/m3) | Parametar NO2(µg/m3) | Parametar Čađ(µg/m3) (* | # Napomena |
| 1.04.2021 | 17,5 | 7,22 | 37,15 |  |
| 2.04.2021 | 16,15 | 6,45 | 37,16 |  |
| 3.04.2021 | 15,68 | 7,67 | 36,36 |  |
| 4.04.2021 | 15,41 | 5,94 | 19,47 |  |
| 5.04.2021 | 16,41 | 9,97 | 37,97 |  |
| 6.04.2021 | 16,69 | 6,42 | 36,59 |  |
| 7.04.2021 | 15,58 | 5,08 | 19,35 |  |
| 8.04.2021 | 15,62 | 6,15 | 19,59 |  |
| 9.04.2021 | 17,07 | 6,28 | 44,59 |  |
| 10.04.2021 | 17,4 | 8,96 | 52,84 |  |
| 11.04.2021 | 16,46 | 8,41 | 44,72 |  |
| 12.04.2021 | 17,62 | 5,9 | 53,47 |  |
| 13.04.2021 | 16,99 | 7,26 | 44,48 |  |
| 14.04.2021 | 15,53 | 5,68 | 36,45 |  |
| 15.04.2021 | 15,88 | 8,52 | 45,19 |  |
| 16.04.2021 | 15,76 | 5,9 | 36,69 |  |
| 17.0.2021 | 16,03 | 5,72 | 36,21 |  |
| 18.04.2021 | 17,12 | 5,79 | 44,84 |  |
| 19.04.2021 | 17,69 | 5,94 | 45,42 |  |
| 20.04.2021 | 16,49 | 7,35 | 37,06 |  |
| 21.04.2021 | 16,36 | 7,88 | 36,72 |  |
| 22.04.2021 | 16,63 | 6,26 | 36,68 |  |
| Datum uzorkovanja | Parametar SO2(µg/m3) | Parametar NO2(µg/m3) | Parametar Čađ(µg/m3) (* | Napomena |
| 23.04.2021 | 17,9 | 10,91 | 36,62 |  |
| 24.04.2021 | 18,59 | 10,47 | 36,42 |  |
| 25.04.2021 | 17,29 | 10,63 | 36,62 |  |
| 26.04.2021 | 18,81 | 9,06 | 36,72 |  |
| 27.04.2021 | 16,58 | 9,57 | 53,56 |  |
| 28.04.2021 | 16,96 | 8,46 | 44,62 |  |
| 29.04.2021 | 12,84 | 10,54 | 36,27 |  |
| 30.04.2021 | 13,18 | 8,03 | 36,58 |  |
| Srednja mesečna koncentracija | 16.5 | 7.7 | 38.6 |  |
| Broj dana iznad GVI | 0 | 0 | 3 |  |
| Parametar | Granična vrednost 24h (µg/m3) | Tolerantna vrednost (µg/m3) | Granična vrednost kalendarska godina (µg/m3) | Oznaka metode |
| Sumpordioksid SO2 | 125 | 150 | 50 | VMZP 028 |
| Azotdioksid NO2 | 85 | 125 | 40 | VMZP 029 |
| Čađ | 50 | 75 | 50 |  |

Izjava:

FOTODOKUMENTACIJA MERNOG  MESTA

| REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA AEROSEDIMENTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametar za ispitivanje | Merna jedinica | Rezultati ispitivanja*** | Referentna vrednost MDK | Oznaka metode |
| Ukupne taložne materije * | (mg/m2/dan) | 103,6 | 450 |  |
| U padavini rastvorne materije | (mg/m2/dan) | 76,5 |  | VMZP 026 |
| U padavini nerastvorne materije | (mg/m2/dan) | 27,1 |  | VMZP 025 |
| Sadržaj teških metala u taložnim materijama: |  |  |  |  |
| Olovo | (µg/m2/dan) | 13,3 |  | VMZP 017 |
| Kadmijum | (µg/m2/dan) | < 1 |  | VMZP 018 |
| Cink | (µg/m2/dan) | 83,6 |  | VMZP 021 |

Izjava: rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivanni uzorak

***kontinuirano uzorkovanje – mesečno uzorkovanje

MDK: Maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava:

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2)  su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) – 16.5 µg/m3. Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije azot dioksida (NO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) – 7.7 µg/m3.

Prosečna mesečna koncentracija čađi je u ovom periodu bila ispod granične i tolerantne vrednosti –38.6 µg/m3, dok je prosečna dnevna koncentracije za 3 dana pokazala veću vrednost od propisane (Maksimalno zabeležena koncentracija je bila 27.04.2021.god od  53,56 µg/m3).

U ispitivanom uzorku je izvršena analiza aerosedimenta-padavina. Analitički su određeni ukupne taložne materije, količina padavina, u padavini rastvorne i nerastvorne materije i sadržaj teških metala: olova, kadmijuma i cinka. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanog uzorka vrši se u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.gl. RS br.11/2010, 75/2010 i 63/2013). Količina ukupnih taložnih materija je bila – 103.6 mg/m2/dan (MDK 450  mg/m2/dan). Komentar dobijenih vrednosti analiza sadržaja ostalih parametara u ispitivanom uzorku ne podleže odredbama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha(Sl.gl. RS br.11/2010, 75/2010 i 63/2013), gde nisu propisane maksimalno dozvoljene vrednosti

Izveštaj izradio: Miroslav Mijalković Izveštaj odobrio:drTatjana Vidanović _____________________________ _______________________________