Република Србија

Општина Димитровград

Општинска управа

Број: 404-166/2017-14/2

Датум: 28.06.2017.год.

ДИМИТРОВГРАД

На основу  члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС  бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације бр.11Р/17 – извођење радова на санацији објекта ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду, Комисија за јавне набавке даје одговор на допис :

Питање: Молимо да нам се да објашњење за поз 5 подополагачки радови.

Поз. гласи: постављање буковог паркета преко пливајућег пода, за паркет је јасно али за пливајући под није.

Који пливајући под и од шта се он ради, састав и висина тог пливајућег пода.

Одговор: Пливајући под се поставља у следећим слојевима:

- преко постојеће МКК поставља се ПВЦ-фолија

- нивелациони дистанцери висине 5 цм, на међусобном растојању од 50 цм или по упуству произвођача

- преко нивелационих дистанцера постављају се дрвене штафне 5x5 цм

- у простору између нивелационих дистанцера постављају се термоизолационе плоче дебљине 5 цм

- преко штафни иде бродски под , лепљен у нутовима

- преко овако припремљеног пливајућег пода поставља се паркет са завршном угаоном лајсном

Напомена: На споју између зида фискултурне сале и пливајућег пода (по вертикали) обавезно ставити стиропор дебљине 1 цм.

Комисија за јавне набавке

Председник

_______________________

Наташа Каменов, дипл.прав.с.р.